ドリル

例1　指数法則　（数学）

次の計算をせよ。

⑴　a6×a2　　⑵　a6÷a2

⑶　2－2 を分数で表せ。

解法

⑴　am×an＝am＋n なので，a8

⑵　am÷an＝am－n なので，a4

⑶　負の指数は a－n＝1an なので 122＝14

問1　次の計算をせよ。

⑴　a3×a5　　⑵　a10÷a8

⑶　210 は 28 の何倍か。

⑷　32ビットは24ビットの何倍の情報量を扱うことができるか。

⑸　2－5 を分数で表せ。

例2　情報量（→p.36，39）

次の問いに答えよ。

⑴　1バイトで表現できる情報は何通りか。

⑵　20通りの情報を表すには，少なくとも何ビット必要か。

⑶　2 GBをMBに変換せよ。

解法

⑴　1バイト＝8ビットより，28＝256 通り

⑵　24＝16，25＝32 より，5ビット

⑶　2×1024＝2048 MB

問2　次の問いに答えよ。

⑴　10ビットで表現できる情報は何通りか。

⑵　英語のアルファベット26文字の大文字と小文字をすべて表すには，少なくとも何ビット必要か。

例3　2進数・10進数の変換（→p.36，39）

次の10進数は2進数に，2進数は10進数に変換せよ。

⑴　4210　　⑵　1111102

解法

⑴

4210＝1010102

⑵　1×32＋1×16＋1×8＋1×4＋1×2＋0×1

＝62　　　各桁に重みをかけて合計を求める。

問3　次の10進数は2進数に，2進数は10進数に変換せよ。

⑴　10(10)　　⑵　45(10)　　⑶　112(10)

⑷　255(10)　　⑸　11(2)　　⑹　101(2)

⑺　1101(2)　　⑻　11011111(2)

例4　16進数・2進数の変換（→p.37，39）

次の16進数は2進数に，2進数は16進数に変換せよ。

⑴　A316　　⑵　011101002

解法

⑴　A16＝10102，316＝00112 より，

101000112

⑵　01112＝716，01002＝416 より，7416

問4　次の16進数は2進数に，2進数は16進数に変換せよ。

⑴　E(16)　　⑵　BE(16)　　⑶　97(16)

⑷　A2D7(16)　　⑸　1101(2)

⑹　01110101(2)　　⑺　101101010111(2)

例5　画像のデータ量の計算（→p.38，41）

解像度480×320の16ビットカラー画像のデータ量［KB］を求めよ。

解法

1画素のデータ量［bit］×画素数

16×480×320＝2457600［bit］

2457600［bit］÷8÷1024＝300 KB

問5　次の画像のデータ量［KB］を求めよ。

⑴　解像度480×320の24ビットフルカラー画像

⑵　解像度1920×1080の16ビットカラー画像

⑶　解像度1920×1080の白黒画像。なお，白黒画像では，1画素のデータは1ビットとなる。

⑷　横1024画素×縦768画素で，24ビットのカラー情報をもつ画像が撮影できるデジタルカメラがある。このカメラで撮影した画像1枚のデータ量と，このカメラに1 GBの記録用メモリを使用したときに記録できる画像の枚数。

例6　音声データ量の計算（→p.38，41）

量子化ビット数16ビット，標本化周波数10 kHzの32秒間のモノラル音声のデータ量［KB］を求めよ。

解法

量子化ビット数［bit］×標本化周波数［Hz］×時間

16×10000×32＝5120000［bit］

5120000÷8＝640000［B］

640000÷1024＝625 KB

※ステレオ音声はデータ量が2倍になる。

問6　次のデータ量［KB］を求めよ。

⑴　量子化ビット数8ビット，標本化周波数20480 Hzの3秒間のモノラル音声

⑵　量子化ビット数16ビット，標本化周波数20480 Hzの4秒間のステレオ音声

例7　動画データ量の計算（→p.38，40）

解像度256×128の24ビットフルカラー画像を1フレームとした24 fpsの20秒間の動画のデータ量［MB］を求めよ。

解法

1フレームのデータ量［B］×フレームレート［fps］×時間

1フレームのデータ量256×128×24÷8＝98304［B］

98304×24×20÷1024÷1024＝45 MB

問7　次の各値を求めよ。

⑴　解像度1024×512の24ビットフルカラー画像を1フレームとした28 fpsの5秒間の動画のデータ量［MB］。

⑵　1フレーム当たりのデータ量が2 MBで，1秒当たり24フレーム表示される動画ファイル形式を用いた場合，1.5 GBの動画ファイルの再生時間［秒］。

⑶　解像度1280×720の24ビットフルカラー画像を1フレームとした24 fpsの動画を撮影しようと考えている。スマートフォンのデータ保存用メモリの空き容量が1 GBであったとき，保存できる動画の秒数（小数点以下切り捨て）。

例8　2進数の加算と減算（→p.52，54）

次の2進数の計算をせよ。

⑴　01112＋00012　　⑵　10102－01012

解法

⑴

⑵

問8　次の2進数の計算をせよ。

⑴　10(2)＋11(2)　　⑵　1010(2)＋0011(2)

⑶　1101(2)－0010(2)　　⑷　1010(2)－0111(2)

例9　補数（→p.52，54）

11012 の補数を求めよ。

解法

11012

↓　各桁の0と1を反転

00102

↓　1を加算

00112

問9　次の2進数の補数を求めよ。

⑴　0011(2)　　⑵　1111(2)

⑶　10100101(2)　　⑷　01001101(2)

例10　CPUの処理能力（→p.59，60）

次の問いに答えよ。

⑴　クロック周波数が2.5 GHzのクロック周期は何ns（ナノ秒）か。

⑵　クロック周波数が2 GHzのCPUにおいて，5クロックで処理される命令を1秒間に何回実行できるか。

⑶　クロック周期が0.5 ns（ナノ秒）のCPUのクロック周波数は何GHzか。

解法

⑴　2.5 GHz＝2.5×109 Hz

1÷2.5×109＝0.4×10－9

＝0.4 ns（ナノ秒）

⑵　1÷(2×109)×5＝0.5×10－9×5

＝2.5 ns（ナノ秒）

1×109÷2.5＝400000000 回

⑶　1÷0.5×10－9＝2×109＝2 GHz

問10　次の問いに答えよ。

⑴　クロック周波数が1.25 GHzのクロック周期は何ns（ナノ秒）か。

⑵　クロック周波数が2.5 GHzのCPUにおいて，5クロックで処理される命令を1秒間で何回実行できるか。

⑶　クロック周期が0.8ナノ秒のCPUのクロック周波数は何GHzか。

例11　速度の単位，時間の単位の変換（→p.95，96）

次の問いに答えよ。

⑴　2 GbpsをMbpsで表せ。

⑵　5マイクロ秒をns（ナノ秒）で表せ。

解法

⑴　2×1000＝2000 Mbps

※速度では 103 ごとに接頭語を変化させる。データ量の場合は1024倍で変化させるので違いに注意する。

⑵　5×1000＝5000 ns

| 大きな量の接頭語 |  | 小さな量の接頭語 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k（キロ） | 103 | m（ミリ） | 10－3 |
| M（メガ） | 106 | μ（マイクロ） | 10－6 |
| G（ギガ） | 109 | n（ナノ） | 10－9 |
| T（テラ） | 1012 | p（ピコ） | 10－12 |

問11　次の問いに答えよ。ただし，1 Gは103 M，1 Mは103 kとする。

⑴　0.5 GbpsをMbpsで表せ。

⑵　50000 kbpsをGbpsで表せ。

⑶　2 ms（ミリ秒）をµs（マイクロ秒）で表せ。

⑷　500 ns（ナノ秒）をµs（マイクロ秒）で表せ。

例12　通信速度の計算（→p.95，96）

次の問いに答えよ。ただし，1 Mは 109 とし，転送効率は考慮しない。

⑴　データ量15 MBを30 Mbpsの通信回線で転送するときの転送時間［秒］を求めよ。

⑵　30 Mbpsの通信回線を用いて，4秒間で転送できるデータ量［MB］を求めよ。

⑶　15 MBのデータを4秒で転送できる通信回線の転送速度［Mbps］を求めよ。

解法

⑴　データ量の単位をビットに揃える。

15 MB＝120 Mbit

ビット単位の転送量を，転送速度で割った商を求める。

120 Mbit÷30 Mbps＝4秒

⑵　転送速度と転送時間をかける。

30 Mbps×4秒＝120 Mbit

単位をバイトに変換する。

120 Mbit＝15 MB

⑶　データ量の単位をビットに揃える。

15 MB＝120 Mbit

データ量を時間で割った商を求める。

120 Mbit÷4秒＝30 Mbps

問12　次の各値を求めよ。ただし，1 Mは 106，1 Gは 103 M とし，転送効率は考慮しない。

⑴　データ量200 MBを400 Mbpsの通信回線で転送するときの転送時間［秒］。

⑵　データ量4 GBを500 Mbpsの通信回線で転送するときの転送時間［秒］。

⑶　160 Mbpsの通信回線を用いて，10秒間で転送できるデータ量［MB］。

⑷　40 MBのデータを5秒で転送できる通信回線の転送速度［Mbps］。

⑸　2 GBのデータを5秒で転送できる通信回線の転送速度［Mbps］。

⑹　解像度2000×3000ピクセル，1ピクセル当たり24ビットの色情報をもつ画像10枚を，50％に圧縮して転送した時間が15秒であったときの通信回線の通信速度［Mbps］。