思考のステップ3　ハフマン圧縮

データの圧縮についての次の文章を読み，後の問い（問1～2）に答えよ。

可逆圧縮の方法の一つにハフマン圧縮がある。これは，出現頻度が高いデータほど短いコードを与えることで，全体のデータ量を減らす方法である。例えば，「ABACBCEBAEABCBEDB」という文字列のデータがあるとき，A～Eの文字の出現頻度とそれぞれに与えるコードは次の表の通りとなる。

| 文字 | B | A | C | E | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出現頻度 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| コード | 00 | 01 | 10 | 110 | 111 |

問1　このハフマン圧縮のコードを用いて圧縮したデータのビット列

「110100111111000010111000000110」を伸長した文字列の8文字目にあたる文字として最も適当なものを，次の⓪～④のうちから一つ選べ。　ア

⓪　A　　①　B　　②　C　　③　D　　④　E

問2　ハフマン圧縮によって与えられるコードについての記述として最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。　イ

⓪　出現頻度が同じであれば，コードの桁数は同じである。

①　どのコードもほかのコードの先頭部分とは同じになっていない。

②　コードの末尾は必ず0である。

③　それぞれの文字の圧縮後のコードの桁数は，圧縮前のコードの桁数より少なくなる。

考えて納得！

ハフマン圧縮について

Step 1…ハフマン圧縮の伸長

問1においてハフマン圧縮で圧縮されたデータのビット列「110100111111000010111000000110」を伸長するときの考え方は，次の通りとなる。

1．ビット列を先頭から読み出し，「0」であれば次の桁との2桁で1文字を表現している。

2．先頭の桁が「1」であれば次の桁を読み出し，「0」であれば「10」の2桁で1文字を表現している。

3．先頭から2桁目が「1」であれば，「110」または「111」の3桁で1文字を表現している。

結果として，このビット列を，1文字を表現するビットごとに分けると，次のようになる。

110 10 01 111 110 00 01 01 110 00 00 01 10

8文字目のビット列は01なので文字としては　A

Step 2…ハフマン圧縮のコード

問1のハフマン圧縮のコードの伸長から，次のことがわかる。

・「00」，「01」を先頭とする3桁のコードは存在しない。

・「10」を先頭とする3桁のコードも存在しない。

・先頭が「11」であれば，コードは3桁である。

これは，ある桁数のコードが，それ以上の桁数のコードの　B　と同じにはならないということであり，文字によってコードの桁数が変わっても，コードの区切りが容易にわかるようになっている。

●考えて納得！　A　A　B　先頭部分　　▶解答　ア ⓪　イ ①

解いて定着！

1　文字列「スモモモモモモモモノウチ（すももも桃も桃のうち）」をハフマン圧縮したときの，文字の出現頻度とそれぞれに与えるコードについて，表中の　ア　に当てはまる最も適当なものを，次の⓪～⑤のうちから一つ選べ。

| 文字 | モ | ス | ノ | ウ | チ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出現頻度 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| コード | 0 | ア | 101 | 110 | 111 |

⓪　10　　　①　11　　　②　001　　　③　010　　　④　011　　　⑤　100

2　文字列「ニワニハニワニワトリガイル（庭には2羽鶏がいる）」をハフマン圧縮したときの，表中の「＊」の欄のコードについての記述として適当なものを，次の⓪～④のうちから二つ選べ。

イ　・　ウ

| 文字 | ニ | ワ | ハ | ト | リ | ガ | イ | ル |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出現頻度 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| コード | 00 | 10 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ |

⓪　コードはすべて3桁になる。

①　コードの上位2桁は，すべて「01」または「11」で始まる。

②　圧縮率を最も高く（圧縮率の値を最も小さく）した場合のデータ量は36ビットである。

③　コードの桁数を揃えたほうが圧縮率は高い（圧縮率の値が小さい）。

④　必ず5桁のコードが出現する。