思考のステップ4　真理値表

一つの電灯を2か所のスイッチで点灯または消灯できるようにするため，図1のような「3路スイッチ」が使用される。例えば，階段下の1階のスイッチで電灯を点灯し，上にあがって2階のスイッチで電灯を消灯する場合や，廊下の一端のスイッチで電灯を点灯し，廊下を歩いていき，もう一方の端のスイッチで電灯を消灯する場合がこれにあたる。

図1　3路スイッチ

この回路の配線は，図2のようになっている。3路スイッチはAとBの二つあり，上側に切り替わったときは0，下側に切り替わったときは1とし，電灯Xが点灯したときは1，消灯したときは0とする。

図2　配線の例

このとき，入力をA・B，出力をXとして，図2の回路の真理値表を作成せよ。

考えて納得！

次のようにすると，0と1のすべての組合せを重複や漏れがなく作成できる。

Step 1…論理回路の入力と出力の数に応じて，真理値表の一番上に見出しを作る

さらに，入力の数に応じて，行数を設定した表枠を作る

入力の数は，AとBの2なので，表の行数は 2  A   ＝　B　となる。

Step 2…入力の枠に0と1のすべての組合せを書く

①　一つ目の入力（A）について

行の　C　に0を，　D　に1を書く。

②　次の入力（B）について

①で0を書いた行の　C　に0を，　D　に1を書く。

①で1を書いた行の　C　に0を，　D　に1を書く。

Step 3…入力に応じた出力を一つずつ考えて記入する

「入力A（スイッチA）が0，入力B（スイッチB）が0のとき，出力X（電灯）は1（点灯）」

●考えて納得！　A　2　B　4　C　上半分　D　下半分　　▶解答

解いて定着！

問1　前ページの図2の回路と同じ結果が得られる論理回路を，次の⓪～③のうちから一つ選べ。　ア

⓪　　　　①

②　　③

問2　スイッチを一つ増やして，3か所のスイッチで点灯または消灯できるようにするためには，図3のような「4路スイッチ」が使用される。

図3　4路スイッチ

この回路の配線は，図4のようになっている。3路スイッチはAとBの二つあり，上側に切り替わったときは0，下側に切り替わったときは1とし，4路スイッチはスイッチCとして設置し，図3の左の状態が0，右の状態が1とし，電灯Xが点灯したときは1，消灯したときは0とする。

図4　配線の例

このとき，入力をA，B，Cとし，出力をXとして，この図4の回路の真理値表を作成せよ。