10　コンピュータの構成と動作

●確認事項●

■コンピュータの動作

主記憶装置にはプログラムが記憶されており，CPU内部ではプログラムの構成単位である命令の取り出し・解読・実行の一連の動作が順番に行われる。

| 装置 | 内容 |
| --- | --- |
| プログラムカウンタ | 主記憶装置のどの番地の命令を取り出すかを指定する。 |
| 命令レジスタ❶ | 主記憶装置から取り出した命令を一時的に保存する。 |
| 命令解読器 | 命令を解読して各部を制御する。 |
| データレジスタ❶ | データを一時的に保存する。 |
| 演算装置 | 加算などの算術演算やそのほかの演算を行う。 |

■コンピュータの処理速度

CPUと主記憶装置のそれぞれの性能，およびCPUと主記憶装置間の情報のやり取りの速さがコンピュータの性能（処理能力）に大きく関係する。

■CPUの処理能力

| CPUのビット数 | CPUが一度に扱えるデータの情報量を表す。ビット数は，数値の大きいほうが処理能力は高い。 |
| --- | --- |
| コア数 | CPUの演算処理を担う部分をコアといい，一つのCPUの中に複数のコアをもつものをマルチコアCPU❷という。マルチコアCPUでは，並列して一度に複数の演算処理が可能で，処理能力が向上する。 |
| スレッド数 | 同時に処理できる命令の最大数を表す。4コア8スレッドというCPUの場合，処理に余裕があれば一つのコアで二つまで，最大八つの命令を処理することができる。 |
| クロック信号 | コンピュータ各回路での処理動作を行うタイミングを合わせるために用いられる信号。 |
| クロック周波数 | 1秒間に何回のクロック信号が発振されるかを表す数値である。 CPUの性能指標として使われる。単位はHz（ヘルツ）。 |
| クロック周期 | クロック信号1回分にかかる時間の長さ。単位は秒。 |

※クロック周波数とクロック周期は，逆数の関係にある。

■接頭語

大きな量の接頭語

| 記号 | 読み方 | 倍数 |
| --- | --- | --- |
| k | キロ | 103 |
| M | メガ | 106 |
| G | ギガ | 109 |
| T | テラ | 1012 |

小さな量の接頭語

| 記号 | 読み方 | 倍数 |
| --- | --- | --- |
| m | ミリ | 10－3 |
| μ | マイクロ | 10－6 |
| n | ナノ | 10－9 |
| p | ピコ | 10－12 |

※これらは国際単位系（SI）の接頭語であり，103ごとに変化する。なお，情報量は慣例的に210（＝1024）ごとにこの接頭語の一部（kは除く）を流用している（p.34参照）。

例題50　コンピュータの動作

次の(ア)～(オ)の動作を，コンピュータ内部で行われる正しい順に並べ替えよ。

(ア)　命令レジスタが，主記憶装置から取り出した命令を一時的に保存する。

(イ)　データレジスタが，データを一時的に保存する。

(ウ)　命令解読器が，命令を解読して各部を制御する。

(エ)　プログラムカウンタが，主記憶装置のどの番地の命令を取り出すかを指定する。

(オ)　演算装置が，加算などの算術演算やそのほかの演算を行う。

解答　(エ)→(ア)→(ウ)→(イ)→(オ)

ベストフィット

CPU内部では，プログラムの構成単位である命令の取り出し・解読・実行の一連の動作が順番に行われる。

解説

(エ)→(ア)が「取り出し」，(ウ)が「解読」，(イ)→(オ)が「実行」である。

例題51　コンピュータの処理速度

次の⑴～⑸の記述のうち，適当なものには○を，適当でないものには×を記せ。

⑴　クロック信号の間隔が短いほど命令実行に時間がかかる。

⑵　クロック信号は，命令実行のタイミングを調整する。

⑶　同一種類のCPUならば，クロック周波数が大きいほど処理能力が速い。

⑷　コンピュータの処理速度は，CPUの処理の速さだけに依存する。

⑸　4コア/8スレッドのCPUは，同時に八つの命令を処理することができる。

解答　⑴　×　　⑵　○　　⑶　○　　⑷　×　　⑸　○

ベストフィット

クロック信号の周期の逆数がクロック周波数である。

解説

⑴　適当でない。「クロック信号の間隔が短い」ということは，クロック周波数が大きいということである。

⑷　適当でない。コンピュータの処理速度はCPUと主記憶装置間の情報のやり取りの速さやCPUの処理の速さなどが関係する。

例題52　CPUの処理能力

次の問いに答えよ。なお，解答は有効数字2桁で表せ。

⑴　クロック周波数が1.6 GHzのCPUは，4クロックで処理される命令を1秒間に何回実行できるか。

⑵　クロック周波数が2.0 GHzのCPUのクロック周期は何ns（ナノ秒）か。

⑶　クロック周波数2.0 GHzのCPUにおいて，ある命令が5クロックで実行できるとき，この命令の実行に必要な時間は何ns（ナノ秒）か。

⑷　クロック周期が2.5 ns（ナノ秒）のCPUのクロック周波数は何GHzか。

解答　⑴　4.0×108 回　　⑵　0.50 ns　　⑶　2.5 ns　　⑷　0.40 GHz

ベストフィット

クロック周波数とクロック周期は，逆数の関係にある。

解説

⑴　クロック周波数 1.6 GHz＝1.6×109 Hz より，1秒間に 1.6×109 回のクロック信号が発生している。

よって，4クロックで処理される命令は，1.6×109÷4＝4.0×108 回実行できる。

⑵　クロック周期は，クロック周波数の逆数である。クロック周波数 2.0 GHz＝2.0×109 Hz より，
クロック周期は，1÷2.0×109Hz＝0.50×10－9 s＝0.50 ns である。

⑶　クロック周期は，0.50 nsであるから，0.50×5＝2.5 nsである。

⑷　クロック周波数は，クロック周期の逆数である。クロック周期 2.5 ns＝2.5×10－9 s より，クロック周波数は，1÷2.5×10－9 s＝0.40×109 Hz＝0.40 GHz である。

類題

88　〈コンピュータの動作〉　コンピュータを構成する⑴～⑸の装置の動作内容として最も適当なものを，下の(ア)～(オ)から一つずつ選べ。

⑴　プログラムカウンタ　　⑵　命令レジスタ　　⑶　命令解読器

⑷　データレジスタ　　⑸　演算装置

(ア)　データを一時的に保存する。

(イ)　命令を解読して各部を制御する。

(ウ)　主記憶装置のどの番地の命令を取り出すかを指定する。

(エ)　加算などの算術演算やそのほかの演算を行う。

(オ)　主記憶装置から取り出した命令を一時的に保存する。

89　〈コンピュータの処理速度〉　次の⑴～⑸の記述のうち，適当なものには○を，適当でないものには×を記せ。

⑴　CPUと主記憶装置間の情報のやり取りの速さは，コンピュータの性能に大きく関係している。

⑵　CPUの速さは，コンピュータの性能にある程度関係している。

⑶　同一種類のCPUならば，クロック周波数が大きいほど処理能力が速い。

⑷　古いCPUでもクロック周波数が大きければ，処理能力が速い。

⑸　クロック周期は，コンピュータの性能には関係していない。

90　〈CPUの処理能力〉　次の問いに答えよ。なお，解答は有効数字2桁で表せ。

⑴　クロック周波数が2.8 GHzのCPUは，4クロックで処理される命令を1秒間に何回実行できるか。ただし，このCPUはシングルコア/シングルスレッドCPUであるとする。

⑵　クロック周波数が2.5 GHzのCPUのクロック周期は何ns（ナノ秒）か。

⑶　クロック周波数4.0 GHzのCPUにおいて，ある命令が5クロックで実行できるとき，この命令の実行に必要な時間は何ns（ナノ秒）か。

⑷　クロック周期が4.0 nsのCPUのクロック周波数は何GHzか。

練習問題

91　〈コンピュータの動作〉　ある仮想コンピュータについて，次の問いに答えよ。なお，主記憶装置には右の図のような命令が1～5番地に，データが10～11番地にそれぞれ保存されているものとする。

⑴　プログラムカウンタが「2」のとき，命令レジスタに取り出される命令は何か答えよ。

⑵　プログラムカウンタが「3」のとき，命令が実行されるとデータレジスタAの内容は実行前と実行後ではどのように変化するか答えよ。

⑶　プログラムが実行された結果，12番地に保存されるデータは何か答えよ。

⑷　このプログラムは，何を計算したものか答えよ。

⑸　3番地に保存されている命令を「ADD B,A」と書き換えると，プログラムを実行した結果は変わってしまう。書き換え前と同じ結果を得るためには，何番地の命令をどのように書き換えればよいか答えよ。ただし，3番地の命令は元に戻してはいけない。

92　〈CPUの処理能力〉　あるプログラムは，命令A～Dを下に示す順に実行する。各命令の実行に必要なクロック数が下の表の通りであるとすると，クロック周波数1 GHzのCPUで，この命令列を実行するのに必要な時間は何ns（ナノ秒）か答えよ。ただし，このCPUはシングルコア/シングルスレッドCPUであるとする。

命令の実行順　A→B→C→A→C→D

| 命令 | クロック数 |
| --- | --- |
| A | 2 |
| B | 6 |
| C | 1 |
| D | 8 |

93　〈CPUの処理能力〉　クロック周波数が1.4 GHzのCPUがある。このCPUの命令種が，下の表に示す二つから構成されているとき，1秒間に実行可能な命令数は何回か答えよ。ただし，このCPUはシングルコア/シングルスレッドCPUであるとする。

| 命令種 | クロック数 | 実行頻度（％） |
| --- | --- | --- |
| 命令A | 5 | 60 |
| 命令B | 10 | 40 |

94　〈CPUの処理能力〉　ある命令種の速度が5倍速くなるようにコンピュータの機能を改善した。機能改善の前では，コンピュータの性能を数値化して評価する指標である「ベンチマーク」の実行時間が10秒であったが，機能改善後の速度向上比はどうなるか。ただし，この「ベンチマーク」の10秒の半分がこの命令種の実行に費やされていたとし，速度向上比は「改善前のベンチマーク値÷改善後のベンチマーク値」で求めるものとする。また，計算結果は小数第2位を四捨五入して求めよ。