第5章　ネットワークと情報システム

16　インターネットの仕組み

■中学までの復習■

■ネットワークの構成

| LAN | 同一の建物や敷地内で構築されるネットワーク。 |
| --- | --- |
| WAN | LANどうしを広い範囲で接続したネットワーク。 |
| インターネット | 世界中のLANやWANが接続された大規模なネットワーク。 |
| サーバ | ネットワーク上でサービスを提供するコンピュータ。一般に，役割名の後に「サーバ」とつなげる。Webページの閲覧を提供するWebサーバ，ファイルの保存・共有をするファイルサーバなどがある。 |
| Webサーバ | Webページの閲覧を提供するサーバ。 |
| 無線LAN | 電波を使ってコンピュータをLANに接続する技術や仕組み❶。Wi-Fiは無線LANの商標で，無線LANの大半で使用される（→p.48）。 |
| ルータ | 異なるネットワークどうしを接続する通信機器。適切に通信できるように，パケットを適切な場所に転送するなどの制御をしている❷。 |
| ハブ・スイッチ | 複数台のコンピュータを接続する通信機器❸。 |

■情報通信の取り決め

| パケット | ネットワークでデータを送受信する際に，一定の長さを最大とする小さなデータの塊に分割したもの。 |
| --- | --- |
| 通信プロトコル | ネットワークでの通信に関する取り決め（約束事）。 |
| TCP/IP | インターネットで標準的に使われている通信プロトコル群。TCPやIPなどで構成され，プロトコルの役割で4層に分けられる。 |

■インターネットの仕組み

| IPアドレス | IPで用いられる，コンピュータへ個別に割り当てる番号。 |
| --- | --- |
| ドメイン名 | IPアドレスを人間にわかりやすく，国名・組織種別・組織名などで階層的に表現した名前。 |
| URL | インターネット上に置かれた情報の場所を指し示す記述方法。 |
| DNS | ドメイン名からIPアドレスに変換する「名前解決」のほか，ドメイン名とIPアドレスに関する情報の変換を行うための仕組み。この仕組みを提供するのがDNSサーバ。 |

■転送速度と誤り検出

| bps | 転送速度の単位。1秒間に転送できるビット数を表す。「bits per second」の頭文字。「速さ×時間＝距離」の公式と同様に，転送速度(bps)×転送時間(秒)＝データ量(bit)となる。 |
| --- | --- |

●確認事項●

■ネットワークの構成

| 回線交換方式 | 通信する二点間を直接接続して回線を確立して行う通信方式❹。 |
| --- | --- |
| パケット交換方式 | データを小さなパケットと呼ばれる単位に分割して，同じ回線に異なる通信のパケットを混在させて行う通信方式。 |
| クライアントサーバ システム | サービスを提供する側のサーバと要求する側のクライアントに分かれて構築されるシステム。 |
| ピアツーピアシステム | コンピュータ間が対等な関係で構築されるシステム。 |

■情報通信の取り決め

| ルーティング （経路選択） | ルータが，パケットの宛先IPアドレスなどを元にルーティングテーブル（経路制御表）を調べ，通信に最適な経路を選択すること。 |
| --- | --- |
| ヘッダ | パケットの先頭に付く制御情報。宛先・送信元のIPアドレスやパケットを結合する順序などが記録されており，ルーティング時や，データ受信先が元のデータに復元する際などに使う。 |

■インターネットの仕組み

| IPv4 | インターネットプロトコルバージョン4を表し，32ビットで構成されるIPアドレスを使用する。 |
| --- | --- |
| IPv6 | インターネットプロトコルバージョン6を表し，128ビットで構成されるIPアドレスを使用する。IPv4に比べてアドレスが飛躍的に増加し，機器への割り当てに不足するおそれがない。 |
| グローバルIP アドレス | IPv4で，インターネットに直接接続する機器に割り当てる，世界中で重複することがないIPアドレス。 |
| プライベートIP アドレス | IPv4で，LAN内で自由に割り当てることができるIPアドレス。 |
| サブネットマスク | IPv4で，ネットワーク全体を表す部分（ネットワーク部）と，そのネットワーク内の端末を表す部分（ホスト部）の境界を示す情報。 |
| ブロードキャスト アドレス | IPv4で，該当ネットワークのホスト全体にパケットを送ることができるIPアドレス。ネットワークのさまざまな機能で使われる。 |
| ポート番号 | IPアドレスで特定されたコンピュータの，どのアプリケーションやサービスと通信を行うかを識別・指定するための番号。 |
| DHCP | 端末にIPアドレスなどを自動的に割り当てるプロトコルの一つ。 |
| FQDN | ホスト名（コンピュータに付けた名前）も含めたドメイン名。 |

■Webページとメールの送受信の仕組み

| HTTP HTTPS | Webページのデータ（HTMLファイルなど）を送受信するためのプロトコル。HTTPに暗号化などの機能を追加したものをHTTPSという。 |
| --- | --- |
| 電子メール | メールアドレスを宛先（To）などとして，インターネットを通じてメッセージやデータを送受信する仕組み。メールとも呼ばれる。 |
| SMTP | メールの送信と，メールサーバ間のメール転送で使われるプロトコル。 |
| POP IMAP | メールの受信に使うプロトコル。POPは，メールをサーバから端末にダウンロードし，端末上で管理する。IMAPは，メールをサーバで管理することで，複数の端末から受信したメールを閲覧できる。 |
| CC | 宛先（To）と同様にメールの送り先を指定する。参考・情報共有のために「写し」を送る相手がいる場合に用いる。 |
| BCC | 宛先（To）と同様にメールの送り先を指定する。ほかの受信者にメールアドレスを隠して送信したいときに用いる。 |

■転送速度と誤り検出

| ダウンロード | ネットワークを通じてファイルを入手すること❺。 |
| --- | --- |
| アップロード | ネットワーク上にファイルを送信すること❺。 |
| 誤り検出符号 | デジタルデータの誤りを検出するための付加データ。デジタルデータと誤り検出符号を合わせた8ビット程度のデータで，このデータの中にある1の個数が偶数（または奇数）になるか調べ，データの誤り検出をするパリティビットなどがある❻。 |

例題68　ドメイン名

次のURLについて，下線部①～⑨の各箇所の名称を下の(ア)～(ケ)からそれぞれ選べ。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

https:// www . jikkyo . co . jp / highschool / jouhou / index.html

(ア)　ディレクトリ名　　(イ)　トップレベルドメイン　　(ウ)　ドメイン名　　(エ)　スキーム名

(オ)　第2レベルドメイン　　(カ)　ホスト名　　(キ)　第3レベルドメイン　　(ク)　ファイル名

(ケ)　パス名

解答　①　(エ)　　②　(カ)　　③　(キ)　　④　(オ)　　⑤　(イ)　　⑥　(ア)　　⑦　(ク)

⑧　(ウ)　　⑨　(ケ)

ベストフィット

ドメインは右から「国名」，「組織区分」，「組織名」の順で階層構造になる。

解説

URLはプロトコルなどを表すスキーム名から始まる。スキーム名の後の区切り:// から始まり，ドメイン名などが記述される。その後，「/」があればその後はパス名などが続く。ドメイン名は右から読む。最初は「トップレベルドメイン（TLD）」といい，国名を2文字で表すccTLDなどがある。以降，ドット（.）で区切りながら「第2レベルドメイン」，「第3レベルドメイン」…と続き，最後はサーバに付ける名前である「ホスト名」であることが多い。TLDから組織固有の名前が最初に含まれるレベルまで含むもの（jikkyo.co.jp）をドメイン名といい，ホスト名まで含むもの（www.jikkyo.co.jp）を完全修飾ドメイン名（FQDN）と呼ぶこともよくある。パス名は，ディレクトリ名ごとに / で区切ってファイル階層を表現し，情報のありかを示す。

例題69　IPアドレスとルータ

次の図は，学校内LANからインターネットへ接続する際の機材を模式的に示したものである。この図について述べた次の文章の空欄に適当な語句や数値を入れよ。

ルータ　　学校内LAN

インターネット

IPv4を用いてインターネットに直接接続する機器では，世界中で一意に割り当てられる（　①　）IPアドレスを用いるが，LAN内では各組織が自由に使用できる（　②　）IPアドレスが用いられる。ルータは，（①）IPアドレスと（②）IPアドレスを（　③　）する機能をもつとともに，IPアドレスを使って経路を（　④　）し，パケットを転送する。また，LAN内の機器に自動的にIPアドレスを割り当てる（　⑤　）サーバの役割を行うこともできる。IPアドレスは（　⑥　）ビットで記述される。しかし，IoTなどネットワークに接続される機器の増大によってIPアドレスの枯渇が心配されるようになり，（　⑦　）ビットで記述されるIPv6が使われるようになってきた。

解答　①　グローバル　　②　プライベート　　③　変換　　④　選択　　⑤　DHCP　　⑥　32

⑦　128

ベストフィット

IPv4は32ビットのIPアドレス，IPv6は128ビットのIPアドレス。

解説

IPv4では，IPアドレスが慢性的に枯渇しているため，世界中で一意に割り当てるグローバルIPアドレスと，LAN内でのみ使用できるプライベートIPアドレスが用途に応じて使い分けられている。ルータは，グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスの変換やパケットの経路選択を行う。機種や設定によってDHCPサーバの役割を果たすものもある。IPv4ではIPアドレスを32ビットで記述するのに対し，IPv6では128ビットで記述することで，インターネットにつながるあらゆる機器に一意のIPアドレスを直接割り当てられる。

例題70　プロトコル階層

次の図で表されるデータを通信する際のTCP/IPにおける各階層の名称を下の(ア)～(エ)からそれぞれ選べ。

(ア)　インターネット層

(イ)　アプリケーション層

(ウ)　ネットワークインタフェース層

(エ)　トランスポート層

解答　①　(イ)　　②　(エ)　　③　(ア)　　④　(ウ)

ベストフィット

プロトコルは階層化されることで技術の組合せを容易にする。

解説

通信プロトコルは転送方法やデータの扱い方などの技術を階層化し，組み合わせて全体の通信を行う。プロトコルが階層化されることで，ほかの階層を意識することなく新しい技術の導入を進めることができる。

例題71　転送速度とデータ量

転送速度が100 MbpsのLANで1 GBのファイルを転送するのに必要な時間は何秒か。ただし，

1 K＝103，1 M＝106，1 G＝109とし，転送効率は考慮しない。

解答　80秒

ベストフィット

「転送時間＝転送量÷転送速度」で求める。ビットとバイトの変換に注意する。

解説

情報通信の転送速度は，1秒当たりのビット転送量であるbpsで表される。単位の接頭語は，転送速度では 1 k＝1000＝103ごとに変化させる（例：1 Mbps＝106 bps）。データ量では，1 K＝210＝1024 か
1 k＝103＝1000 で変化させるため確認が必要である。本問では，ただし書きから 1 k＝103 を用いる。データ転送の計算では，単位を揃えて計算する。転送速度がビット単位のため，バイトは8倍してビットにする。Mは 106 倍，Gは 109 倍する。

よって，転送時間＝転送量÷転送速度＝1 GB÷100 Mbps＝1×109×8ビット÷100×106 bps＝80 秒。

本問では考慮しないが，転送速度には理論値と実効値があり一般に異なる。実効値／理論値を転送効率という。

例題72　パリティビット

パリティビットが□部に設定されたビット列「□1010101」について，□に入る数値を⑴偶数パリティの場合，⑵奇数パリティの場合，それぞれ何になるか答えよ。

解答　⑴　0　　⑵　1

ベストフィット

パリティでは，ビット列の中にある1の個数が偶数か奇数になるように設定する。

解説

パリティビットは，元のビット列に誤り検出符号として1ビットを付加することで，データの転送や記憶の際に誤りを検出する方法である。元のビット列にパリティビットを付加し，1の数が偶数または奇数となるようにパリティビットを付加する。例えば，奇数パリティを用いる場合，元のビット列における1の数が偶数ならパリティビットに1を，奇数ならパリティビットに0を設定し，全体の1の数が奇数となるように調整する。受信時に1の数が奇数でなくなっている場合には，そのビット列で誤りが発生したと判定できる。同様に，偶数パリティは，全体の1の数が偶数になるように調整する。

類題

122　〈URLの表記〉　次のURLでスキーム名，ドメイン名（FQDN）にあたる部分を答えよ。

https://www.example.co.jp/login.html

123　〈IPアドレス〉　IPアドレスに関する次の(ア)～(オ)の記述のうち，最も適当なものを一つ選べ。

(ア)　32ビットで表記されるIPv4で表せるIPアドレスの数は，地球上の人口（約80億）より多い。

(イ)　IPv4のグローバルIPアドレスは，国ごとに重複しないようにされている。

(ウ)　128ビットで表記されるIPv6では，IPアドレスの枯渇問題は解消される。

(エ)　プライベートIPアドレスは，自宅など個人での利用に限られ，企業のLANなどでは使用しない。

(オ)　IPv4では，0から256までの数値を四つ組み合わせて表記する。

124　〈プロトコル〉　インターネットのプロトコルについて，次の問いに答えよ。

⑴　次の①～④の各プロトコル階層に適当な例を，下の(ア)～(エ)から一つずつ選べ。

①　アプリケーション層　　②　トランスポート層

③　インターネット層　　　④　ネットワークインタフェース層

(ア)　TCP　　(イ)　IP　　(ウ)　HTTP　　(エ)　無線LAN

⑵　次の(ア)～(エ)の記述のうち，プロトコルを階層化する理由として最も適当なものを一つ選べ。

(ア)　階層ごとに新しい技術が生まれると，ほかの階層の技術もすべて変更が必要になることで技術革新が進むため。

(イ)　技術の積み重ねにより，インターネットの接続が可能となるため。

(ウ)　ある階層のプロトコルを変更してもほかの階層に影響を与えないことで，新しい技術の導入を進めやすくなるため。

(エ)　各階層のプロトコルを違う標準化団体が決定することで，競争が生まれて技術革新につながるため。

125　〈転送量〉　転送速度が1 GbpsのLANにおいて，1分間に500 MBのファイルを何個転送できるか求めよ。ただし，1 M＝106，1 G＝109とし，転送効率やファイルの送受信処理にかかる時間は考慮しない。

126　〈パリティビット〉　右の図のように16ビットを4×4の正方形状に並べ，行と列にそれぞれ偶数パリティとしてパリティビットを付加した。誤りがある行をあ～えで，列をa～dでそれぞれ答えよ。ここで，誤りは1ビットのみとし，図中の色が付いている部分はパリティビットを表す。

練習問題

127　〈名前解決〉　ホスト名を含むドメイン名をIPアドレスに変換する「名前解決」は次のように行う。例えば「www.example.co.jp」の場合，ドメインについて問い合わせを受けたプロバイダのDNSサーバは，ドメイン名の右端から左に向かって「.」区切りごとに名前解決を試みる。①最上位に位置するDNSルートサーバに問い合わせ，「jp」ドメインを管理するDNSサーバを教えられる。②次に，「jp」ドメインを管理するDNSサーバに問い合わせ，「co.jp」を管理するDNSサーバを教えられる。③同様に「co.jp」を管理するDNSサーバからは「example.co.jp」のDNSサーバを教えられ，④最後に「example.co.jp」のDNSサーバから「www.example.co.jp」のIPアドレスを得ることができる。さて，「mail.gakkou.ed.jp」を名前解決する場合，上記の手順でISPのキャッシュされていないDNSサーバで行うとき，このDNSサーバが最後に問い合わせるDNSサーバとして最も適当なものを，次の(ア)～(オ)から一つ選べ。

(ア)　DNSルートサーバ　　(イ)　jpのDNSサーバ　　(ウ)　ed.jpのDNSサーバ

(エ)　gakkou.ed.jpのDNSサーバ　　(オ)　mail.gakkou.ed.jpのDNSサーバ

128　〈IPアドレスの設定〉　自宅の中でのみ使用するパソコンA，パソコンBにそれぞれ，「192.168.101.10」，「192.168.101.11」というIPアドレスが自動で設定されるようにした。デフォルトゲートウェイは「192.168.101.1」，サブネットマスクは「255.255.252.0」である。次の問いに答えよ。

⑴　これらのIPアドレスは，グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスのどちらであるか答えよ。

⑵　IPv4でIPアドレスなどを自動で設定するためのプロトコルを答えよ。

⑶　自宅のWi-Fiルータの通信記録を確認したところ，「C0 A8 65 0A」のIPアドレスの機器と通信を行ったとの記録があった。この表記が表しているのは，パソコンAとパソコンBのどちらであるか答えよ。

⑷　パソコンCを追加し，IPアドレスを手動で「192.168.102.13」と設定した。ほかの設定はパソコンAとパソコンBと同じにした。パソコンCのネットワーク部とホスト部を求め，パソコンAと直接通信できるかどうか答えよ。

129　〈パケット交換〉　次の(ア)～(エ)の記述のうち，回線交換方式と比べてパケット交換方式が優れている点として適当でないものを一つ選べ。

(ア)　一つの回線を共有し，複数の通信を並行して行うことができる。

(イ)　通信を行っている間は回線を占有でき，ほかの通信の影響を受けない。

(ウ)　災害時などにデータ通信が集中しても，回線効率がよいのでつながりやすい。

(エ)　実際にデータのやり取りが行われた分量での従量課金を行うことができる。

130　〈ポート番号〉　次の文章中の空欄に適当な語句を入れよ。

IPアドレスがネットワーク上のコンピュータを特定するのに対し，ポート番号はコンピュータ内で動作している（　①　）を識別したり，複数のコンピュータと同時に通信を可能にしたりするために使われる。TCPやUDPで使用される情報のため，（　②　）層に属する。ポート番号は（　③　）ビットの整数値で表される。

131　〈無線LAN〉　次の(ア)～(エ)の記述のうち，無線LANの特徴として適当なものをすべて選べ。

(ア)　接続に使用するパスワードのことをSSIDという。

(イ)　使用する機器を設置する場所の自由度が高い。

(ウ)　ほかの電波発生源の影響で，転送速度の低下や，通信の切断が起こり得る。

(エ)　無線LANではIPアドレスは使用されない。

132　〈LANの構成機器〉　次の小規模LANを表す図を基に，下の問いに答えよ。

⑴　上の①～④の各機器の名称として適当なものを下の(ア)～(エ)から一つずつ選べ。

(ア)　ルータ　　(イ)　スイッチ　　(ウ)　ONU　　(エ)　無線LANアクセスポイント

⑵　上の図において，無線LAN対応のコンピュータを④に接続したところ，インターネットにもサーバにもつながらなかった。有線接続のコンピュータはいずれにも接続できた。この場合に，確認してもあまり効果がないと推測されることを，次の(ア)～(オ)から一つ選べ。

(ア)　④の電源や，LANケーブル接続が適切か確認する。

(イ)　無線LAN対応コンピュータのIPアドレスやデフォルトゲートウェイの設定が正しく取得できているか確認する。

(ウ)　無線LAN対応コンピュータからサーバやデフォルトゲートウェイ（ルータのIPアドレス）へpingが通るか確認する。

(エ)　ONUのランプ状態を確認し，ISPの障害・メンテナンス情報を確認する。

(オ)　④の設定が適切か確認する。

133　〈必要な転送速度〉　パソコン1で生成されるデータを分割して，通信の制御に用いるデータであるヘッダを付加してデータパケットにし，パソコン2まで送りたい。パソコン1はデータを分割して，次の図のように20バイトのヘッダを含めて1500バイトのデータパケットにして送信する。パソコン1では毎秒37000バイトのデータが生成される。この生成されるデータを遅滞なく転送するために必要な転送速度は何kbpsか。ただし，1 k＝103とし，データの分割やデータパケットの生成にかかる時間や，転送効率は考慮しない。